# راهنمای نصب چشمی و مگنت بیسیم دزدگیر اماکن کلاسیک

## راهنمای نصب چشمی و مگنت بیسیم دزدگیر اماکن کلاسیک

### کددهی چشم بی‌سیم (زون ۲):

جهت کددهی چشم بی‌سیم لازم است:

- چهار جامپر داخل کادر (D0 ، D3 ،D2 ،D1) را مانند شکل و بقیه جامپرها را به صورت دلخواه بچینید، سپس چشم را روشن نمایید.

- سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.

- سپس شاسی داخل چشم را فشار دهید.

- دزدگیر بیپ ممتد می‌زند در این حالت چشم کد گرفته و می‌توانید آن را نصب نمایید.

- جهت اضافه نمودن چشم فقط لازم است جامپر چشم را مانند چشم نصب شده تنظیم نمایید.

- در این حالت شما می‌توانید به تعداد دلخواه چشم بی‌سیم به دستگاه اضافه نمایید.

### کددهی شوک سنسور بی‌سیم (زون ۲):

جهت کددهی شوک سنسور بی‌سیم لازم است:

- چهار جامپر داخل کادر (D3 ،D2 ،D1 ،D0) را مانند شکل قرار دهید و بقیه جامپرها را به صورت دلخواه بچینید، سپس شوک سنسور را روشن نمایید.

- سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.

- شوک سنسور را تحریک نمایید.

- دزدگیر بیپ ممتد می‌زند. دراین حالت شوک سنسور کد گرفته است و آماده نصب می‌باشد.

- جهت اضافه نمودن شوک سنسور فقط لازم است جامپر شوک سنسور را مانند شوک سنسور نصب شده تنظیم نمایید.

- در این حالت شما می‌توانید به تعداد دلخواه شوک سنسور بی‌سیم به دستگاه اضافه نمایید.

### کددهی مگنت بی‌سیم (زون ۲):

جهت کددهی مگنت بی‌سیم لازم است:

- چهار جامپر داخل کادر (D3 ،D2 ،D1 ،D0) را مانند شکل قرار دهید و بقیه جامپرها را بصورت دلخواه بچینید و مگنت را روشن نمایید.

- سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.

- مگنت را تحریک نمایید.

- دزدگیر بیپ ممتد می‌زند در این حالت مگنت کد گرفته است و آماده نصب می‌باشد.

- جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر مگنت را مانند مگنت نصب شده تنظیم نمایید.

- در این حالت شما می‌توانید به تعداد دلخواه مگنت بی‌سیم به دستگاه اضافه نمایید.

نکته مهم: دستگاه‌های دزدگیر اماکن کلاسیک که قابلیت تفکیک زون ۲ و ۳ را دارد. بعد از کددهی، جامپر (D0) را به پایه (N-H) تغییر دهید.

منبع : https://turingsanat.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%86%d8%b4%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85/